ГОСТ Р 52160-2003 Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
ГОСТ Р 52160-2003
 
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ОСНАЩЕННЫЕ ДВИГАТЕЛЯМИ С ВОСПЛАМЕНЕНИЕМ ОТ СЖАТИЯ.
 
ДЫМНОСТЬ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ. НОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРИ ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
 
 
ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва
 
 
Предисловие
 
РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием "Государственный  научно-исследовательский институт автомобильного транспорта" (НИИАТ) Министерства транспорта Российской Федерации
ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 315 "Эксплуатация автомобильного транспорта и автотранспортные услуги"
ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 18.12.2003 N 375-ст
3 Настоящий стандарт соответствует  “ Соглашению о принятии единообразных условий для периодических технических осмотров колесных транспортных средств и о взаимном признании таких осмотров “, принятому в Вене в 1997 году, а также требованиям ГОСТ Р 41.24-99 (Правила ЕЭК ООН № 24) "Единообразные предписания, касающиеся: 
I официального утверждения двигателей с воспламенением от сжатия в отношении выброса видимых загрязняющих веществ; 
II официального утверждения автотранспортных средств в отношении установки на них двигателей с воспламенением от сжатия, официально утвержденных по типу конструкции; 
III официального утверждения автотранспортных средств с двигателем с воспламенением от сжатия в отношении выброса видимых загрязняющих веществ; 
IV измерения мощности двигателей с воспламенением от сжатия" в части дымности сертифицированных автомобилей в режиме свободного ускорения.
Стандарт гармонизирован с Директивой 96/96 ЕС "О принятии единообразных предписаний для стран-членов Сообщества в отношении технического надзора транспортных средств и прицепов" в части предельных значений дымности, минимальных требований и процедуры контроля.
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
 
Содержание
 
1  Область применения
2  Нормативные ссылки 
3  Определения и обозначения.
4  Нормы дымности 
5  Методы контроля 
Приложение А Пересчет значений k в N 
Приложение Б Характерные формы графиков зависимости частоты вращения (n) и дымности (k) от времени(t) за единичный цикл свободного ускорения
 
 ГОСТ Р 52160-2003 
 
Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с воспламенением от сжатия. 
Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния
 
Motor vehicles, equipped with compression ignition engines.
Visible pollutants.
Norms and methods of the control for estimation of technical condition
 
 Дата введения  2003-07-01
 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
Настоящий стандарт устанавливает нормы и методы измерения видимых загрязняющих веществ отработавших газов (далее - дымность) в режиме свободного ускорения для автотранспортных средств, находящихся в эксплуатации, которые оснащены двигателями с воспламенением от сжатия (далее - автомобилей) категорий М1, М2,М3, N1, N2, N3 .
 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
 
В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ Р 41.24-99 (Правила ЕЭК ООН № 24) Единообразные предписания, касающиеся: 
- I официального утверждения двигателей с воспламенением от сжатия в отношении выброса видимых загрязняющих веществ; 
- II официального утверждения автотранспортных средств в отношении установки на них двигателей с воспламенением от сжатия, официально утвержденных по типу конструкции; 
- III официального утверждения автотранспортных средств с двигателем с воспламенением от сжатия в отношении выброса видимых загрязняющих веществ; 
- IV измерения мощности двигателей с воспламенением от сжатия.
 
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями и обозначениями.
3.1 свободное ускорение: Увеличение оборотов двигателя автомобиля от минимальной до максимальной частоты вращения без внешней нагрузки при перемещении педали управления подачи топлива (далее - педаль) до упора.
3.2 максимальная частота вращения - пmax, мин-1: Ограниченная регулятором частота вращения вала двигателя в режиме холостого хода при нажатой до упора педали. 
3.3 минимальная частота вращения - пmin, мин-1: Частота вращения вала двигателя в режиме холостого хода при отпущенной педали.
3.4 дымомер: Прибор, предназначенный для непрерывного измерения k и N. Требования, которым должен соответствовать дымомер, приведены в приложении 8 ГОСТ 41.24.
3.5 эффективная база дымомера - L, м: Длина траектории лучей света при их прохождении через отработавший газ, заполнивший рабочую трубу дымомера в условиях измерения. Значение L определяют в соответствии с разделом 4 приложения 8 ГОСТ 41.24 и указывают на дымомере.
3.6 пробоотборная система: Устройство для подачи отработавших газов из выпускной трубы автомобиля в измерительную камеру дымомера, изготовленное в соответствие с приложением 9 ГОСТ 41.24 
3.7 коэффициент поглощения света - k , м-1: Величина дымности, измеренная дымомером по основной шкале индикатора с диапазоном от 0 до ¥.
3.8 коэффициент ослабления света- N, %: Величина дымности, измеренная дымомером по вспомогательной линейной шкале индикатора с диапазоном от 0 до 100.
3.9 дымность отработавших газов в режиме свободного ускорения - kсу, м-1: Максимальная величина коэффициента поглощения (см. приложение Б) света, измеренная в режиме свободного ускорения.
3.10 предельно допустимая величина дымности - kдоп, м-1: Предельно допустимое значение коэффициента поглощения света, установленное для автомобиля в соответствие с 4.2 или 4.3.
3.11 расчетное значение коэффициента поглощения света - kср,, м-1: Среднее арифметическое значение четырех последних измерений в соответствие с 5.4.1 или 5.4.2, которое принимается за результат измерения.
3.12 обкатка автомобиля: Пробег автомобиля, установленный предприятием-изготовителем для начального периода эксплуатации, в течение которого должны выполняться особые требования, изложенные в инструкции по эксплуатации автомобиля.
3.13. автотранспортное средство, находящееся в эксплуатации: автомобиль, прошедший регистрацию в установленном порядке.
 
4 НОРМЫ ДЫМНОСТИ
 
4.1 Основным нормируемым параметром дымности является коэффициент поглощения света k, вспомогательным - коэффициент ослабления света N. Пересчет k в N для дымомера с L , равной 0,43 м, приведен в приложении А. 
4.2 Дымность автомобилей в режиме свободного ускорения не должна превышать:
- предельно-допустимое значение коэффициента поглощения света kдоп, указанное предприятием-изготовителем в знаке официального утверждения и нанесенное на двигатель/автомобиль в соответствие с приложением 3 ГОСТ Р 41.24 (Правила ЕЭК ООН № 24) для обкатанных автомобилей; 
- более чем на 0,5м-1 предельных значений kдоп , указанных в знаке официального утверждения, для необкатанных автомобилей .
4.3 Дымность kдоп автомобилей, не имеющих знак официального утверждения, не должна превышать в режиме свободного ускорения следующих значений: 
2,5 м-1 - для двигателей без наддува;
3,0 м-1 - для двигателей с наддувом.
 
5 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
 
5.1 Условия проведения испытаний
5.1.1 Испытания проводят при температуре окружающего воздуха от 0 до 35оС и давлении атмосферного воздуха от 92 до 105 кПа.
5.1.2 Система выпуска, включая систему очистки отработавших газов от загрязняющих веществ, не должна иметь повреждений и быть недоукомплектованной.
5.2 Требования к измерительной аппаратуре и пробоотборной системе
5.2.1 Для измерения k и N следует применять дымомер, соответствующий требованиям приложения 8 ГОСТ Р 41.24. 
5.2.2 Для измерения температуры масла в поддоне картера двигателя следует применять термометр с диапазоном 0 - 100о С и погрешностью измерений не более ±2,5 % от верхнего предела измерений. 
5.2.3 Для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя следует применять тахометр с диапазоном 0 - 6000 мин-1 и погрешностью измерений не более ±2,5 % от верхнего предела измерений.
5.2.4 Применяемые при испытаниях средства измерений должны быть поверены в установленном порядке и иметь действующие свидетельства о поверке.
5.2.5 Для подвода отработавших газов из выпускной трубы автомобиля в измерительную камеру дымомера следует использовать пробоотборную систему, обеспечивающую отсутствие утечек газов и подсоса воздуха. Пробоотборная система должна соответствовать требованиям приложения 9 ГОСТ Р 41.24.
5.3 Подготовка к измерениям
5.3.1 Устанавливают датчики температуры масла, охлаждающей жидкости и частоты вращения.
5.3.2 Для определения температуры моторного масла или охлаждающей жидкости двигатель запускают и прогревают, используя нагрузочные режимы или многократное повторение циклов свободного ускорения. Температура должна быть в пределах, установленных предприятием-изготовителем, но не ниже 60о С.
 Продолжительность работы прогретого двигателя в режиме холостого хода перед началом измерений должна быть не более 5 мин.
5.3.3 Измеряют значения пmin и пmax , которые должны быть в пределах, установленных предприятием-изготовителем.
5.3.4 Подготовку к измерению дымности на неподвижно стоящем автомобиле проводят в следующей последовательности:
- заглушают двигатель (при его работе);
- затормаживают автомобиль стояночной тормозной системой;
- устанавливают противооткатные упоры под колеса ведущих мостов (для автобусов категории М3 и грузовых автомобилей категорий N2 , N3);
- устанавливают зонд для отбора отработавших газов из выпускной трубы в дымомер;
- запускают двигатель;
- устанавливают рычаг переключения передач (избиратель передач для автомобилей с автоматической коробкой передач – селектор) в нейтральное положение и включают сцепление.
Примечание - При измерении дымности в помещении необходимо обеспечить вентиляцию этого помещения.
5.4 Измерение дымности
5.4.1 Измерение дымности в режиме свободного ускорения проводят в следующей последовательности:
- при работе двигателя в режиме холостого хода на пmin равномерно перемещают педаль за 0.5-1.0 с до упора. Держат педаль в этом положении 2 - 3 с. Отпускают педаль и через 8 - 10 с приступают к выполнению следующего цикла;
- циклы свободного ускорения повторяют не менее шести раз;
- измеряют значения kсу, на последних четырех циклах свободного ускорения по максимальному показанию дымомера;
- измеренные значения kсу, считают достоверными , если четыре последовательных значения не образуют убывающей зависимости и располагаются в зоне шириной 0,25 м-1;
- определяют среднее арифметическое значение четырех последних измерений kср, которое принимается за результат измерения 
График изменения частоты вращения (n) и дымности (k) в процессе цикла свободного ускорения приведен в приложении Б.
5.4.2 Дымность автомобилей с раздельной выпускной системой измеряют в каждой выпускной трубе. За результат измерения принимают максимальное значение среднего арифметического kср , полученное в одной из выпускных труб.
 
Приложение А
 ( справочное)
 
Пересчет значений k в N
 (для дымомера с L , равной 0,43 м)
 
	k,м-1
N, %
	0,0
0,0
	0,1
4
	0,2
8
	0,3
11
	0,4
15
	0,5
20
	0,55
21
	0,6
23
	0,65
24

	k,м-1
N, %
	0,7
26
	0,75
28
	0,8
29
	0,85
31
	0,9
32
	0,95
34
	1,0
35
	1,05
36
	1,1
38

	k,м-1
N, %
	1,15
39
	1,2
40
	1,25
42
	1,3
43
	1,35
44
	1,4
45
	1,45
46
	1,5
47
	1,55
49

	k,м-1
N, %
	1,6
50
	1,65
51
	1,7
52
	1,75
53
	1,8
54
	1,85
55
	1,9
56
	1,95
57
	2,0
58

	k,м-1
N, %
	2,05
59
	2,1
59,5
	2,15
60
	2,2
61
	2,25
62
	2,3
63
	2,35
64
	2,4
64,4
	2,45
65

	k,м-1
N, %
	2,5
66
	2,55
67
	2,6
67,3
	2,65
68
	2,7
69
	2,75
69,3
	2,8
70
	2,85
71
	2,9
71,3

	k,м-1
N, %
	3,0
72,5
	3,05
73
	3,1
73,6
	3,15
72
	3,2
75
	3,25
75,3
	3,3
76
	3,35
76,3
	3,4
77

	k,м-1
N, %
	3,45
77,3
	3,5
78
	3,55
78,3
	3,6
79
	3,65
79,2
	3,7
80
	3,75
80,1
	3,8
80,5
	3,85
81

	k,м-1
N, %
	3,9
81,3
	3,95
81,7
	4,0
82
	4,05
82,5
	4,1
83
	4,15
83,3
	4,2
83,7
	4,25
84
	¥
100


 
Примечание: Пересчет значений N в k производят по формуле:
[image: image1.wmf]),

100

1

ln(

1

N

L

k

-

-

=


 
где 
k - коэффициент поглощения света, м-1;
L - эффективная база дымомера, м.
N -коэффициент ослабления света, %.
 
 
Приложение Б
(справочное)
 
Характерные формы графиков зависимости частоты вращения (n) и дымности (k) от времени (t) за единичный цикл свободного ускорения
[image: image2.wmf]       n,

 

       

k

                                       

1                                                                      2

 

                                                                                                                                    

 

       

                           

 

  n

max 

 

                                                                           

 

                         

k

с

у

 

    

 

          

 

   n

min

 

 

 

                                                                  

                                              

t

 

 

                                                t

су

 

                 

а

                                     t

нпу

                                       t

xx 

                                

б

 

           

   

 

                                                                                     t

o

 


 
1 - частота вращения коленчатого вала двигателя (n);
2 – дымность отработавших газов двигателя (k);
nmin - минимальная частота вращения;
nmax - максимальная частота вращения;
tо - общее время одного цикла свободного ускорения (12 -15 с);
tсу - время свободного ускорения от пmin до пmax (1 - 2 с);
tнпу - время нажатой до упора педали (2 - 3 с);
tхх - время работы на пmin (8 - 10 с);
kсу максимальное значение дымности в режиме свободного ускорения.
а - начало 1-го цикла свободного ускорения;
б - окончание 1-го и начало 2-го цикла свободного ускорения.
 
УДК         502.3:006.354                                       ОКС        43.060.                   Д 24                       ОКП 45 6132
                                                                                         13.040.50               Т 58         
 
Ключевые слова: автомобиль, двигатель с воспламенением от сжатия, дымность отработавших газов, нормы дымности, методы измерения дымности
 
Председатель ТК-315 Рошаль Л.Я.
Ответственный секретарь ТК-315 Иорданская Е.П.
Руководитель разработки Парфёнов Е.В.
